- 无负压供水设备

传统的供水方式离不开蓄水池，蓄水池中的水一般由自来水管网供给，这样，原来有压力的水进入水池后变成了零，然后从零开始加压，造成大量的电力能源浪费。 无负压供水设备，是一种理想的节能供水设备，它是一种能直接与自来水管网连接，对自来水管网不会产生任何副作用的二次给水设备，在市政管网压力的基础上直接叠压供水，节约能源，并且还具有全封闭、无污染、占地量小、安装快捷、运行可靠、维护方便等诸多优点。

目录

设备原理

设备分类

工作原理

节能功能

工作原理

设备特点

功能特点

工作原理

常用组合方式

使用范围

设备特点

产品特点

功能特点

工作条件

应用范围

产品特点

适用范围

安装要求

设备原理

设备分类

工作原理

节能功能

工作原理

设备特点

功能特点

工作原理

- 常用组合方式

- 使用范围

- 设备特点

- 产品特点

- 功能特点

- 工作条件

- 应用范围

- 产品特点

- 适用范围

- 安装要求

展开

- 设备原理

无负压供水设备进水管与自来水管网直接相连，水在自来水管网剩余压力驱动下压入设备进水管，设备的加压水泵在进水剩余压力的基础上继续加压，将供水压力提高到用户所需的压力后向出水管网供水；当用户用水量大于自来水管网供水量时，进水管网压力下降，当设备进水口压力降到绝对压力小于0（或设定的管网保护压力）时，设备中的负压预防和控制装置自动启动工作，对设备运行状态进行调整直至设备停机待命，确保进水管网压力不再降低而对自来水管网造成不利影响；当自来水管网供水能力恢复，进水管网压力恢复到保护压力以上时，设备自动启动，恢复正常供水；当自来水管网剩余压力满足用户供水要求时，设备自动进入休眠状态，由自来水管网直接向用户供水，供水不足时设备自动恢复运行；当用户不用水或用水量很小时，设备自动进入停机休眠状态，由设在设备出水侧的小流量稳压保压罐维持用户数量用水及管网漏水，用户用水稳压保压罐不能维持供水管网所需压力时，设备自动唤醒，恢复正常运行。设备运行过程中充分利用自来水管网的剩余压力，始终既不对自来水管网造成不利影响又最大限度的满足用户需求，降低供水能耗，实现供水系统最优运行。

- 设备分类

一、罐式无负压供水设备

二、箱式无负压供水设备

- 工作原理

一、 无负压流量控制器

采用专利技术的无负压控制器（专利号：200720149205.1）时刻监测控制市政管网及补偿罐中的压力，当自来水压力不足时，无负压控制器开始工作，保证市政管网的水压不受影响，自来水公司135号文件规定市政压力不能低于2KG，无负压流量控制器不仅保证了用户用水的安全稳定，同时确保了市政管网压力的稳定。

二、 双向补偿装置

采用发明专利技术储能与释放调节装置双向补偿可自动对自来水管网进行持续水量补偿，还可以对用户管网起到稳压补偿的作用，确保该设备对自来水管网不产生负压供水低峰双向补偿器工作，将水泵出口端的高压水引向低压腔，向低压腔补水，低压腔补满后，关闭，再向高压腔继续补水，当液面逐渐上升，带压得惰性气体被挤压回能量储存装置内，这样就完成了低峰期给罐内补水的过程，当高峰期供水或市政管网压力下降时，双向补偿装置将低压腔的水向恒压腔补水，同时能量存储装置释放能量，积挤压高压腔水向低压腔补水，汇同恒压腔的市政水一同给用水补水，这样就完成了高峰期向用户补水的过程。

三、能量储存器

采用专利技术的能量储存器内置带压不浮于水的惰性气体，当高峰期供水时，释放能量挤压高压腔水向低压补水，充分利用能量守恒定律的原理，实现高峰期给用户补水，保证罐中的水能够最大程度的补偿到用户管网中，抑制负压产生，保证不对市政管网产生影响。

- 节能功能

传统的供水方式离不开蓄水池，蓄水池中的水一般由自来水管网供给，这样，原来有压力的水进入水池后变成了零压力，然后再从零压力开始加压，造成大量电力资源的浪费。

罐式叠压无负压供水设备，是一种理想的节能供水设备，它是一种能直接与自来水管网连接，对自来水管网不会产生任何副作用的二次给水设备，在市政管网压力的基础上直接叠压供水，节约能源，并且还具有全封闭、无污染、占地量小、安装快捷、运行可靠、维护方便等诸多优点。

二、箱式无负压供水设备

- 工作原理

无负压供水设备进水管与自来水管网直接相连，水在自来水管网剩余压力驱动下压入设备进水管，设备的加压水泵在进水剩余压力的基础上继续加压，将供水压力提高到用户所需的压力后向出水管网供水；具体的说：

当用户用水量大于自来水管网供水量时，进水管网压力下降，当设备进水口压力降到绝对压力小于0（或设定的管网保护压力）时，设备中的负压预防和控制装置自动启动工作，对设备运行状态进行调整直至设备停机待命，确保进水管网压力不再降低而对自来水管网造成不利影响；

当自来水管网供水能力恢复，进水管网压力恢复到保护压力以上时，设备自动启动，恢复正常供水；当自来水管网剩余压力满足用户供水要求时，设备自动进入休眠状态，由自来水管网直接向用户供水，供水不足时设备自动恢复运行；

当用户不用水或用水量很小时，设备自动进入停机休眠状态，由设在设备出水侧的小流量稳压保压罐维持用户数量用水及管网漏水，用户用水稳压保压罐不能维持供水管网所需压力时，设备自动唤醒，恢复正常运行。设备运行过程中充分利用自来水管网的剩余压力，始终既不对自来水管网造成不利影响又最大限度的满足用户需求，降低供水能耗，实现供水系统最优运行。

- 设备特点

1.箱式无负压供水设备设备为微机全自动控制变频调速运行，停电设备自动停机，来电自动开机，完全做到全自动。

2.设备采用多级全不绣钢加压泵，泵壳，叶轮及主要配件均采用食品级不绣钢材质制造，流通光滑，高效节能，运转平稳，噪音极底，整机性能优异，是理想的绿色环保节能型给水设备。

3.无需修建水池或水箱，也不需设置大型气压罐，节省了一大笔投资，而且由于能充分利用自来水管网自身压力。

4.卫生无污染，供水系统从自来水管网至用户水龙头为全封闭结构。污染物不会进入系统，水体不与空气直接接触，过滤部件采用食品级不绣钢制作，无二次污染机会，环保卫生。

5.节能效果显著，设备直接与自来水管串接，在自来水厂一次供水管网压力的基础、上叠加所需的压力，差多少，补多少，能充分利用管网的压力，用水低峰期，设备甚至不需要运行，与传统给水设备比，节能达30%-90%

6.节约水资源，不用定期清洗消毒，不浪费水资源和人力资源。节约维护费用。

7.占地面积小，不需要建造蓄水池或水箱不需要配置大型气压罐，大大节约了系统占地面积，可以利用节约的土地提高地产利用率，符合国家节约土地的要求。

8.安装简便，只需连接进出水管，施工周期短，安装简单。

9.运行稳定，振动小，噪音低(噪音值低于50分贝)。

10.系统供水稳定，充分保证系统末端压力。

11.可附加自动巡检功能，降低物业管理费用。

12.采用PLC可编程控制全自动运行，操作维护方便。

13.一体化专业设计，结构紧凑，投资少，安装方便，外形美观。

14.利用管网压力的叠加以及自动变频运行方式，节能效果得到显著提高(大干40%)。

15.配套安装方便，只有一个市政管网进口和一个供水出口。

- 功能特点

1、无负压供水设备两种工作方式：

无负压供水设备自动工作方式：

自动方式是作为正常供水状态下的一种工作方式。一般来讲，当客户正常供水后即选定该种方式，在自动方式工作时，一切管网的不同供水要求，都将在无负压供水设备有效的控制之下，进行多种功能的适应工作。

无负压供水设备手动工作方式：

该操作方式是为自动工作方式发生故障时，为用户应急设置的一种工作方式，该工作方式完全采用最简单的启动方式，这种方式在操作面板上直接启停任何一台水泵电机，一般只有在自动失灵或调试的情况下才采用。

2、无负压供水设备容易并入智能化管理系统，主要部件采用优质元件，整套系统具有很高的可靠性和抗干扰性，其自带的标准串行通讯口（RS485），使得系统与计算机的通信十分方便。

3、无负压供水设备水位保护功能，当水罐水位低于设定水位，系统自动保护停机。液位控制器性能稳定可靠。

4、无负压供水设备自动复位功能，停电后复电时或水位恢复时系统自动启动。

5、无负压供水设备故障泵功能，故障泵后直接退出运作程序，由备用泵接替工作。

6、无负压供水设备自动保护功能：有过载、过流、短路、缺相、超压、欠压及缺水停机等自动保护功能。

三、管中泵式无负压供水设备

四、屏蔽泵式无负压供水设备

五、机械式无负压供水设备

- 工作原理

机械式无负压供水设备采用微机变频技术和有效的负压处理技术实现叠压供水.具体如下: 该设备通过真空补偿系统及全封闭结构实现了与自来水管网的直接串接，并且克服了对管网的不良影响。该设备通过管网压力表、真空抑制器及稳流补偿器中的检测装置采集稳流补偿器内的真空度及水位信号，实时反馈，通过微机控制真空抑制器及稳流补偿器中的特殊装置动作，抑制负压产生，保证该设备不对城市管网产生影响。. 当市政管网停水时，水泵机组仍可工作，直到稳流补偿器中的压力下降至电接点所设定的下限压力后自动停机，来水后自动开机。停电时，水泵机组停止工作，自来水可通过直通管路进入用户管网。来电时机组自动开机恢复正常供水。

- 常用组合方式

立式系列变频无负压供水设备吨位为2－20吨，系立式供水设备，具有占地面积小的优点，以水井或蓄水池做水源，适用于地面面积小，用水量少的用户。

卧式系列变频无负压供水设备吨位为10－100吨，系卧式供水设备，以水井或蓄水池做水源，适用于企业事业单位，农村等用水量较大的用户使用。

- 使用范围

1、自来水厂、加压泵房

2、无负压变频给水设备居民生活区、宾馆及其它建筑

3、企业生产用水

4、锅炉循环水系统

5、无负压变频给水设备农田灌溉系统

- 设备特点

1、高效节能

机械式无负压供水设备能根据用户的实际用水量和使用压力自动检测，调节电动机的转速(耗电量)，使设备始终处于高效率的工作状态。

2、供水管网压力稳定

机械式无负压供水设备由微机构成自动闭环控制，能在0.5秒内使变化的压力恢复正常，压力调节精度为设定值的±5% .

3、占地小、投资少，安装工期短。

机械式无负压供水设备与其他老式供水设备相比节约占地3~16倍，比建水塔节约节约投资15%~60%。体积小，组装、安装调试方便，运输及安装工期短。

4、保护功能全，运行安全可靠，操作方便

机械式无负压供水设备主机采用进口变频调速器，自身具有欠压、过压、过载、短路、过热、失速防止等保护功能，无故障运用达10万小时以上。

机械式无负压供水设备配电控制部分，采用智能化控制原理，操作方便实用，设备工作状况一目了然。便于非专业人员很快熟练掌握。

5、供水功能全，保险系数高

机械式无负压供水设备局部出现故障时，能启用应急功能继续供水。可与市政供水网自动并网运行，并具有双恒压功能，即能满足生活生产用水的正常压力和流量，能在出现火情时自动转换为高压大流量供水，可一机多用。

- 产品特点

1、无需修建蓄水池或屋顶水箱，采用叠压供水，减小设备初期投入。

2、可充分利用市政管网供水压力，差多少、补多少、不产生负压，停电也可维持市政管网水压供水。

3、由全自动智能化控制器控制，自行根据用户的用水量和管网的自来水压力进行调节，实行无人值守。并且采用人机界面（文本、数字）显示，使客户更加直观的看到设备的运行状况。

4、全封闭运行，彻底消除水源二次污染。

5、具有完美的过载、短路、过压、欠压、缺相、过流、短路、水源缺水等自动保护功能。在异常情况下能进行信号报警、自检、故障判断等。

6、只有一组供水控制柜、无负压稳流罐和水泵机组三部分，安装非常简单方便。

7、对多台泵组均能可靠的实现软启动，使电网和管网免冲击，并且轮流运转，大大延长了水泵及电机的使用寿命。设备寿命可延长3倍以上。

8、过流部件的材质一般采用不锈钢制作，亦可根据用户的不同要求定制其他材质。

- 功能特点

1、二种工作方式：

自动工作方式：自动方式是作为正常供水状态下的一种工作方式。一般来讲，当客户正常供水后即选定该种方式，在自动方式工作时，一切管网的不同供水要求，都将在二次供水设备有效的控制之下，进行多种功能的适应工作。

手动工作方式：该操作方式是为自动工作方式发生故障时，为用户应急设置的一种工作方式，该工作方式完全采用最简单的启动方式，这种方式在操作面板上直接启停任何一台水泵电机，一般只有在自动失灵或调试的情况下才采用。

2、主要无部件采用优质元件，二次供水设备整套系统具有很高的可靠性和抗干扰性，其自带的标准串行通讯口（RS485），使得系统与计算机的通信十分方便，整个设备极容易地并入智能化管理系统。

3、水位保护功能，当水罐水位低于设定水位，系统自动保护停机。液位控制器性能稳定可靠。

4、自动复位功能，停电后复电时或水位恢复时系统自动启动。

5、故障泵屏蔽，故障泵屏蔽后直接退出运作程序，由备用泵接替工作。

6、自动保护功能：二次供水设备有过载、过流、短路、缺相、超压、欠压及缺水停机等自动保护功能。

- 工作条件

1.机械式无负压供水设备输送介质：冷热清洁、非易燃易爆并不含固体颗粒或纤维的液体。

2.液体温度：常温型-15 o C至+70 o C热水型+70 o C至+120 o C

3.周围环境：无水滴、蒸汽，无漂浮性尘埃及金属微粒场所。无日光照射，高温及严重落尘场所。无腐蚀、易燃性气体及液体场所。

4.无震动、保养检查容易之场所。

5.环境温度：最高+45 o C且通风良好。

- 应用范围

1、新建的住宅小区、办公楼、宾馆、学校等民用建筑的生活用水。

2、工矿企业的生活、生产用水。

3、各种循环用水系统。

4、自来水厂的大型供水中间加压泵站。

5、原有气压式及变频调速供水设备的改造工程。

6、低层自来水压力不能满足要求的消防用水。

7、其它一切以自来水为水源，需要增高水压供水的场合。

8、高层建筑的中、高区加压供水。

9、供水流量及供水压力可根据用户要求设计。

10、如总进水经常停水或供水不足，或用水时间过于集中，进水量小于供水量，则不宜采用无负压供水，防止水泵过于频繁启动，损坏设备，而应建贮水池采用变频供水。

六、无负压供水设备

- 产品特点

1、节省投资：节省投资50%左右，无需修建蓄水池或屋顶水箱，采用叠压供水，减小设备初期投入。

2、高效节能，运行成本低： 可充分利用市政管网供水压力，差多少、补多少、不产生负压、与传统供水设备相比可节能30%—90%。停电也可维持市政管网水压供水。

3、智能化程度高，操作简单，节省人力：该设备由全自动智能化控制器控制，自行根据用户的用水量和管网的自来水压力进行调节，实行无人值守。并且采用人机界面（文本、数字）显示，使客户更加直观的看到设备的运行状况。

4、环保卫生:设备全封闭运行，彻底消除水源二次污染。

5、保护功能齐全：具有完美的过载、短路、过压、欠压、缺相、过流、短路、水源缺水等自动保护功能。在异常情况下能进行信号报警、自检、故障判断等。

6、占地少安装方便：整套设备只有一组供水控制柜、无负压稳流罐和水泵机组三部分，安装非常简单方便。

7、延长设备的使用寿命：对多台泵组均能可靠的实现软启动，使电网和管网免冲击，并且轮流运转，大大延长了水泵及电机的使用寿命。设备寿命可延长3倍以上。

8、无负压供水设备过流部件的材质一般采用不锈钢制作，也可根据用户的不同要求定制其他材质。

- 适用范围

1、高层建筑、居民小区、别墅等居民生活用水。

2、企事业单位、宾馆、写字楼、百货商场，大型桑拿浴、医院、学校，体育馆，高尔夫球场，机场等场所的日常用水。

3、生产制造、洗涤装置、食品工业、工厂、工矿的生产用水。

4、其他：老旧水池供水及其它形式供水的改造。

- 安装要求

1、安装前应仔细检查泵体流产内有无硬质物，以免运行时损坏叶轮和泵体。

2、安装时管路理量不允许加在泵上，以免使泵变形，影响正常运行。

3、拧紧地脚螺栓，以免起动时振动对泵性能产生影响。

4、在泵的进、出口管路上安装调节阀，在泵出口附近安装压力表，以控制泵在额定工况内运行，确保泵的正常使用。

5、排出管路如装逆止阀应装在闸阀的外面。

6、泵的安装方式分为硬性联接安装和柔性联接安装。