- 废水处理设备一般维护及要求

更新时间：2012-01-19 11:21:48 发布企业：四川纯净水设备有限公司

1、工艺流程图和工艺流程说明 1.1工艺流程说明 从生产工艺分析，生产废水中主要有以下几类污染物：a.残留在母液中未回收完全的无机氨，b.溶于废水中的原料及产物硝基苯类、苯胺类物质。根据特征污染物的分类拟以下废水处理流程： 首先，根据氨化工段固液分离过程母液水量少、污染物浓度高，而水洗水水量大污染物浓度相对较低的特点，将母液废水与水洗水分开收集。由于硝基苯类及苯胺类物质水溶性差，通过冷冻结晶可有效分离母液中残留的硝基苯类及苯胺等物质。另结晶母液中氨氮浓度高须对此进行脱氨处理，无机氨在车间生产过程中已回收一部分，但车间回收氨水靠反应釜简单蒸馏，残留釜液中氨氮浓度仍很高回收不彻底。我公司建议将原脱氨蒸馏釜改成脱氨塔处理，脱氨采用汽提法处理，一方面回收氨水可回用车间生产，另一方面通过汽提可夹带母液中残留的硝基苯类及苯胺类物质减轻后序处理负荷。根据已有工程实例经过脱氨塔脱氨处理后釜液中残留氨氮浓度可达200mg/l以下，苯胺及硝基氯苯类物质在几十mg/l以下。上述处理工序建议在企业车间内完成。 上述处理后母液废水与洗涤废水在集水池混合，此时废水中主要特征污染物为COD及少量硝基苯类与苯胺类物质。方案采用铁炭还原预处理。其原理为酸性条件下铁炭形成无数微小原电池，生成新生态的亚铁离子具有较强的还原性可将硝基苯类物质还原成苯胺类物质而后通过投加石灰中和生成具有混凝效果的氢氧化铁沉淀物去除部分污染物。我公司多年工程实践证明该工艺对处理含硝基苯、苯胺类物质具有较好的处理效果。由于中和后废水中钙离子浓度较高将影响后序生化处理的污泥活性，因此必须对该废水进行脱钙处理，脱钙处理通过空气曝气生成难溶的碳酸钙沉淀而得以分离去除。脱钙处理后废水与其他低浓度废水在调节池调质后由泵打入混凝沉淀池进行混凝沉淀，沉淀后自流进入A/O生化池。A/O生化处理采用活性污泥法，由于进生化系统Cl－浓度在8000mg/l左右，略高于生化允许浓度，因此在生化培菌期间需对活性污泥进行驯化培养，以使其适应氯离子的浓度。A池控制DO0.2-0.5mg/l利用兼氧菌的酸化水解作用破坏环状结构物质提高废水的可生化性，O池控制DO 2.0-4.0mg/l利用好氧菌彻底降解可生化物质。同时通过A池投加碳源，O池补充碱度，A/O池实行泥水回流进行生物脱氮确保生化出水氨氮浓度达标。生化出水中残留的底质浓度通过O3强氧化氧化废水中残留的硝基苯、苯胺类物质确保出水此类指标达标排放。