塑料格栅填料在淮化集团公司合成氨一分厂

半水煤气脱硫塔的应用

杭州华纳塔器分离工程有限公司  沈树荣 孙文辉

淮化集团公司合成氨厂是年产合成 氨36万吨的大型化工企业，以焦炭、山西阳泉籽煤为原料制取半水煤气，采栲胶、PDS混合法常压脱硫，设有两套脱硫，填料均采用散装填料。改用了杭州华纳塔器分离工程有限公司塑料格栅填料后，经过七个月的生产实践，塔内没有发现硫膏在格栅填板之间有沉积，阻力不增加，保证了长周期稳定生产，取得了较好的投资运行经济效果。

一、改造前装置的运行情况

其中φ6000脱硫系统是一套用了多年装置，塔体内部年久失修，下部腐蚀严重，更换塔体下部短时间难以完成，散堆填料在运行过程中存在沟流与涡流现象，长期运行气液容易偏流，硫膏容易附着在上面，使阻力上涨，脱硫的效率下降，合成氨生产产量下降，消耗上升，给正常生产带来影响。特别是下面的腐蚀问题，成为重大的安全患，如果未采取措施，一旦腐蚀加剧，轻者严重影响生产，重者会酿成重大安全事故。综合上面两个因素，决定新上一塔；改造前该φ6000塔的运行情况如下：

| 时间 | 处理气量Nm3/h | 进口 mg/Nm3 | 出口H2S mg/Nm3 | 塔压差 mmHg柱 | 溶液循环量 m3/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004.8 | 53000 | 1200 | ＜50 | 37.4 | 850 |
| 2005.8 | 54000 | 1100 | ＜50 | 39.5 | 850 |
| 2006.5.8 | 55000 | 1150 | ＜50 | 41.2 | 850 |
| 2006.5.9 | 53000 | 1000 | ＜50 | 36.5 | 850 |
| 2006.6.8 | 54600 | 1128 | ＜50 | 40.3 | 850 |
| 2006.6.9 | 55000 | 1100 | ＜50 | 43.2 | 850 |
| 2006.7.8 | 53500 | 1140 | ＜50 | 38.3 | 850 |
| 2006.7.9 | 54000 | 1050 | ＜50 | 40.7 | 850 |
| 2006..7.20 | 54500 | 1080 | ＜50 | 41.8 | 850 |

改造前的结构如图一所示。

二、改造实施方案：

针对以上问题，事发突然，本着时间快，尽快能消除此安隐患，并且效果最佳的原则，通过对华纳公司的专利产品—塑料格栅填料的考察，决定与华纳公司合作，由华纳公司负责技术方案，并使用其塑料格栅填料与塔内件，该填料有如下特点：

1、组成：由4-6mm塑料板经过一定的加工工艺（板间距为12-50，层高为100），然后根据塔径和人孔的大小制作成块状，在塔内组装而成。

2、塑料填料的板片与塔平面是垂直的，在气流与水流的冲刷下基本消除了硫膏、煤粉、煤焦油在填料表面的沉积。

3、由于它的特殊的结构，每一层填料就是一层分布器，无须再分布器，所以气、液在塔内的分布均匀，即使开始进入有偏流，经过几层后也会自然的分布均匀。

4、液体在塑料薄片上呈膜状向下流动，由于由于塑料薄片很薄破液能力很强，液滴很细，气体与液膜、细液滴充分接触，使气液传质、传热效果大大提高。

5、呈条纹状的分布，空隙率相当高，阻力降小，其压降为阶梯环和鲍尔环的20-30%。

6、层板间分布非常均匀，气、液有固定的走向，随着气、液流量的增大，两相间作用更加强，但由于填料内无充液、填料内持液量很小、气体不是鼓泡通过液体，液泛速度很高。其空塔速度是一般的填料塔的1.5-3倍。

7、由于具备以上的结构特点，该填料还消除了其它填料所共有的壁流现象。

综上所述，该填料是一种高效、大通量、低阻力不会阻塔的新型规整填料，并使得填料塔的设计和制作更简单，旧塔改造可大大提高生产能力（处理量比板式塔高300%，比φ50的鲍尔环高200%），新塔的设计可降低塔的直径和高度。

基于以上特点，我公司决定利用原淮化公司闲置多年的φ4000、高29米的不锈钢塔进行改造，平时作好一切准备工作，待有机会短时停车并网投运，这样做使时间损失最小，安全隐患也能较快的消除，并使投入也达到最省，效果也能最佳。

处理气量：55000Nm3/h；

进口硫化氢：≤1500 mg/Nm3；

出口硫化氢：≤70mg/ Nm3；

脱硫液循环量：660m3/h；

溶液组份在正常范围内；

全塔阻力：≤13mmHg；

填料总高度18米，分为三段，下段：GS-3 3米，GS-4 3米。中段：GS-5 6米。上段：GS-6  4米，金属板波纹填料型号为SM170Y，2米，顶部设置0.8米高除沫层，型号为GS-5，空塔速度为1.1m/s，停留时间16.3秒。

液体进口采用华纳公司设计的槽盘式分布器，气体分布器为下开口式，气液分布均匀，液体量可调，不堵塞。

改造后塔结构如图二所示。

三、改造运行情况及效果。

该塔在2006年8月改造完毕，并于2006年8月20日投入运行，投运后几个月的数据如下：

| 时间 | 处理气量Nm3/h | 进口 mg/Nm3 | 出口H2S mg/Nm3 | 塔压差 mmHg柱 | 溶液循环量m3/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06.9平均 | 49000 | 1100 | 55 | 13 | 650 |
| 06.10平均 | 53500 | 1350 | 60 | 15 | 750 |
| 06.11平均 | 54000 | 1400 | 60 | 15 | 750 |
| 06.12平均 | 54500 | 1600 | 60 | 15 | 750 |
| 07.1平均 | 55000 | 1650 | 60 | 15 | 750 |
| 07.2平均 | 55000 | 1550 | 60 | 15 | 750 |

通过上面的运行数据，现φ4000塔通量仅为原φ6000塔的44%，在处理气量上达到同样能力，同时压差比以前还低，并且脱硫效率能保证，证明格栅填料具有巨大的优越性；由于格栅填料的传质基理主要由三个部分组成，即数学模型、格栅填料、气液分布器，上下两层是呈45度堆码，加之它本身的特殊结构，使整塔内气液呈平行、逆向、旋转流动接触，在单元体内气体与膜状液体、或被破得很细的液滴接触，使气液充分的接触，大大增加了传质效果。随气体流速的增加，当气速达到喷射时，则气液呈喷射状态接触，此时不是液气控制而是雾沫夹带控制，喷射点所对应的气体动能因子作为该填料的操作负荷。在塔内气体自下往上流动，气体的温度、被吸收的组份都在发生变化，温度越来低，吸收的组份越来越少，液体自上而下流动，温度和被吸收的组份也都在发生变化，温度越来越高，吸收组份浓度越来越高，这种在塔内传质传热过程的变化是一个动态的要求，同时以上万个实测数据整理建立了数学模型，形成了脱硫塔气体中硫化氢脱出曲线，并作出与之变化的板间距变化曲线，求得最佳的操作曲线，这是目前任何填料的设计和计算都作不到的，故取得如下明显效果：

1、充分利用旧塔的改造，降低投资费用。

2、塔利用率高，处理能力大，φ4000塔处理气量达原φ6000塔，并且阻力比原来塔低，脱硫效率比原来塔的高，彻底排除了原来担心的问题，是否能通得过原φ6000塔处理的气量，充分说明该填料阻力低、传质效果好的特点，脱硫效果好，能充分的保障了后续工段的正常运行。

3、从运行半年的结果表明，效果稳定，阻力没有增大，证明其抗堵塞性能好。

4、塔阻力低，增加了进压缩机进口压力，使造气生产能力提高，压缩机作功效果提高。

5、不再因脱硫塔阻力增加而减负荷生产，也省去大修烦琐的停塔清堵工作，使生产周期增长，减少大修费用。

四、经济效果。

1、节省设备投资费用50万元。

2、低阻力运行节电7-10 kwh/吨氨。

3、改烧部分硫含量高的煤，脱硫能通过，可改变部分原料路线，降低原料入炉成本，可给企业带来较大的经济效益。

4、每年可增加3-5天的生产作业时间，减少人力物力的消费。

五、结束语。

通过该厂使用聚丙烯塑料格栅填料的实践证明，能很好解决低压脱硫堵塔的问题，同时能提高脱硫效率，降低系统阻力，提高塔的利用率。通量大，具有较大操作速率和弹性，对于旧塔改造是一种低投入，就能增加设备生产能力的快捷办法。格栅填料在化肥厂比较脏的物系系统上的应用前景是很大的，应用前景十分应泛。

杭州华纳塔器分离工程有限公司

二00七年三月十五日