MA

2015100092U

建设项目竣工环境保护

验收监测报告

通环监验字（2015）第61号

项目名称：  年产300吨苯草酮技改项目

委托单位：  江苏云帆化工有限公司

南通市环境监测中心站

2015年09月

承 担 单 位：南通市环境监测中心站

站       长：张再峰

项目负责人： 徐希明

报告编写人： 徐希明

一      审：

二      审：

签      发：

参 加 人 员：徐希明、姜绍辉、王劲东、毛晓祥、应新梅

邱燕、胡小玲、缪柠璐、钟钦、许亚琪、王平

崔桂军、戴轩宇、汤春燕、张峰、吴峰、纪灵娴、

陆亮

南通市环境监测中心站

电话：0513－85158608

传真：0513－85158601

邮编：226006

地址：南通市青年中路18号

目   录

1．前言	4

2．验收监测依据	5

3环评结论及环评批复意见	6

3.1 环评结论与建议	6

3.2 环评批复的要求	7

3.3项目试生产检查意见	7

4．建设项目工程概况	8

4.1工程基本情况	8

4.2 生产工艺简介	13

5．污染物的排放及防治措施	16

5.1废气排放及防治措施	16

5.2废水排放及防治措施	16

5.3噪声及其防治措施	18

5.4固体废弃物及其处置	18

6．验收监测评价标准	19

6.1废气排放标准	19

6.2废水排放标准	19

6.3厂界噪声评价标准	19

6.4总量控制指标	20

7．验收监测内容	21

7.1废气监测	21

7.2废水监测	21

7.3噪声监测	22

8．监测分析方法和质量保证措施	23

9．验收监测结果及分析	25

9.1监测期间工况分析	25

9.2验收监测结果及分析评价	26

9.2.1废气	26

9.2.2废水	30

9.2.3噪声	36

9.2.4固废处置情况	37

10  总量控制执行情况	38

11环境管理检查	39

12 结论与建议	42

12.1 结论	42

12.2 建议	43

附件：（1）环评批复

（2）试生产检查函

（3）生产工况

# 1．前言

江苏云帆化工有限公司位于启东经济开发区滨江精细化工园区，目前公司已经申报并获得批复的产品共有五个，其中1500t/a 5％腈菌唑乳油、2500t/a 8000IU苏云金杆菌可湿粉剂因为市场原因未建，1000t/a4-（2,4-二氯苯氧基）苯酚、400t/a1,3-双-(2-氯-4-三氟甲基苯氧基)苯、300t/a3-羟基-2-丙酰基-5-(2,4,6-三甲基苯基)环己-2烯-1-酮2012年已经通过环保验收，目前正常生产。

本次验收项目为年产300吨苯草酮技改项目，该项目于2009年6月委托南京科泓环保技术有限公司完成了项目的环境影响评价， 2009年7月南通市环境保护局以通环管[2009]66文批复同意建设。2010年10月开工建设，2012年3月建成，南通市环境保护局以通环控函[2012]022号文同意试生产，试生产期间为2012年4月12日至2012年7月12日，后经企业申请南通市环境保护局同意试生产延长到2012年底（由于项目成后，该产品市场行情一直不景气，未能进入正常生产状态，一直未能进行该项目的验收工作。）。

目前该项目各类环保治理设施与主体工程均已正常运行，生产能力已达到设计规模的75%以上，具备“三同时”验收监测条件。

根据国家环保总局环发［2001］13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》等文件的要求，受江苏云帆化工有限公司委托对年产300吨苯草酮技改项目进行验收监测，我站于2014年12月对验收项目生产及废气、废水、噪声、固体废弃物等污染物排放现状和各类环保治理设施的处理能力进行了现场勘查，在检查及收集查阅有关资料的基础上，编制本项目的竣工验收监测方案。我站按方案于2015年6月25～26日、7月28～29日对项目进行了竣工环境保护验收监测和环境管理检查。根据验收监测和检查结果，编制了本项目的竣工环境保护验收监测报告。

# 2．验收监测依据

（1）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环保总局第13号令，2001年12月）；

（2）《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》（国家环保总局，环发[2000]38号文）；

（3）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境环保局，苏环控[97]122号文）；

（4）《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》（江苏省政府[1993]第38号令）；

（5）《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》苏环监[2006]2号；

（6）《江苏省固体废物污染环境防治条例》（江苏省人大委员会，2009年9月23日）；

（7）《江苏云帆化工有限公司年产300吨苯草酮技改项目环境影响报告书》（南京科泓环保技术有限公司，2009年6月）；

（8）《江苏云帆化工有限公司年产300吨苯草酮技改项目环境影响报告书》的批复，南通市环保局，通环管［2009］066号，2009年7月10日；

（9）“关于江苏云帆化工有限公司年产300吨苯草酮技改项目现场检查意见的函”，通环控函[2012]022号，2012年4月12日；

（10）“关于延长试生产的申请报告及答复意见”，江苏云帆化工有限公司2012年7月20日；

（11） “江苏云帆化工有限公司年产300吨苯草酮技改项目验收监测方案”（南通市环境监测中心站，2015.01）；

（12）南通市环境监测中心站与江苏云帆化工有限公司签订的技术服务合同(通站验[2015]字第022号，2015.03)。

# 3环评结论及环评批复意见

## 3.1 环评结论与建议

1、环评结论

项目为化学农药原药产品生产，符合国家及地方产业政策要求；厂址位于江苏省启东经济开发区滨江精细化工园内，符合园区总体规划；项目总体工艺及设备处于国内先进水平，属清洁生产工艺；各项污染治理得当，经有效处理后可保证污染物稳定达到相关排放标准要求，对外环境影响不大，不会降低区域功能类别，并能满足总量控制要求，社会效益、经济效益较好。本项目已制定环境风险应急预案，经采取有效的事故防范，减缓措施，项目环境风险水平是可接受的。因此，从环保的角度看，本项目的建设是可行的。

2、环评建议

（1）切实做好各项污染治理工作，保证生产中产生各污染物达标排放。

（2）提高全厂环保意识，建立和健全环保管理网络及环保运行台帐，加强对各项环保设施的日常维修管理。

（3）在厂界周围布置绿化隔离带，种植高大树木，在美化环境的同时提高对噪声污染的控制，减少废气及噪声对周围环境的影响。

（4）建议项目废水排口、废气排放口及固废堆场应按照相应的环保规定及规范化整治要求完善；加强对化学品的妥善保管，制定严格的管理制度；对企业的设备维护应纳入平时的工作日程；全厂树立良好的安全和环保意识，并采用严格的管理制度进行监督。

（5）项目设计前需进行全厂的安全预评价，并需按照“安评”的要求布置厂区各车间和进行危险化学品贮存、运输、使用，尽可能将事故风险降至最低。

（6）本评价报告，是根据业主提供的生产工艺、技术参数、规模、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的排污情况为基础进行的。如果生产工艺、规模等发生变化或进行了调整，应由业主按环保部门的要求另行申报。

## 3.2 环评批复的要求

南通市环保局对环评报告书的批复意见详见附件1。

## 3.3项目试生产检查意见

南通市环保局对本项目试生产检查意见详见附件2。

# 4．建设项目工程概况

## 4.1工程基本情况

江苏云帆化工有限公司位于启东经济开发区滨江精细化工园区。项目东侧为江苏信实精密化学有限公司，西侧为南通千鹤精细化工有限公司和规划用地，南侧为园区江苏东路，路南为江天化工和盈诺化工，北面为依柯化工有限公司和规划用地。具体地理位置见图4-1，厂区平面布置见图4-2。具体工程建设情况见表4-1，本次验收项目建设内容见表4-2。

表4-1建设情况表

| 序号 | 项目 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 年产300吨苯草酮技改项目 |
| 1 | 立项 | 南通市经济贸易会备案核准立项（备案号：3206000601651） |
| 2 | 环评 | 2009年6月由南京科泓环保技术有限公司完成 |
| 3 | 环评批复 | 通环管［2009］66号，2009年7月10日 |
| 4 | 本次验收项目建设规模 | 年产300吨苯草酮 |
| 5 | 本验收项目破土动工时间 | 2010.10 |
| 6 | 试生产批准及试生产时间 | 南通市环保局以通环控函［2012］022号文同意试生产。后经建设单位申请，同意试生产延期到2012年10月底 |
| 7 | 现场踏勘后工程实际建设情况 | 项目及配套的废气污染防治实施已建成,废水处理装置已经建成并进入运行状态。 |
| 8 | 项目概况 | 项目正常生产时，年生产300天，7200小时；职工人数20人 项目计划投资：5200万元，环保投资105万元 实际投资：5200万元，环保投资200万元 |
| 9 | 环保工程设计、施工单位 | 废气、污水处理工程由温州市节能环保工程实业公司设计、安装 |

表4-2现场踏勘检查情况表

| 序号 | 项目 | 环评/初级审批项目内容 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年产300吨苯草酮技改项目 | 年产300吨苯草酮技改项目 | 年产300吨苯草酮技改项目 |
| 2 | 主要生产设备 | 见表4-3 见表3-3 |  |
| 3 | 主要辅助设施 | 见表4-4 |  |

表4-3     年产300吨苯草酮技改项目生产主要设备清单  单位：台

| 序号 | 名称 | 环评 |  | 实际建设 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格 | 数量 | 规格 | 数量 |
| 1 | 合成釜 | 3000L | 5 | 3000L | 4 |
| 2 | 中和釜 | 3000L | 5 | 3000L | 4 |
|  |  |  |  | 500L | 1 |
| 3 | 溶剂回收釜 | 3000L | 4 | 2000L | 4 |
| 4 | 配制釜 | 2000L | 4 | 5000L | 2 |
| 5 | 精馏釜 | 3000L | 1 | 3000L | 1 |
| 6 | 精馏塔 | 600×10米 | 1 | 600×10米 | 1 |
| 7 | 蒸馏釜 | 5000L | 2 | 5000L | 2 |

表4-4 其它公用设备、辅助设施  单位：台

| 类别 | 建设名称 |  | 原有项目 | 技改项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公 用 工 程 | 供水 (新鲜水) |  | 项目新鲜水用量约41814t/a，主要为工艺用水、生活用水。用水来源于园区供水管网,给水水压0.35MPa。 | 新增8160.359t/a |
|  | 排水 |  | 采用清污分流排水方式。清下水管网承接清下水入园区内河；污水管主要接纳厂区工业生产废水、生活污水等，废水入厂区污水处理设施处理后入园区污水处理厂集中处理。 |  |
|  | 供电 |  | 电源采用双回路供电方式，由园区变电所提供110KV电源自厂内。 | 新增7.5万kwh/a |
|  | 供热 |  | 项目用汽由园区供热中心提供，原项目用汽量为3080t/a，汽压为0.6-0.8MPa。 | 新增蒸汽用量为1500t/a |
|  | 工艺冷冻系统 |  | 已建310KW、600KW两台冻机组 | 依托原有不新增 |
|  | 冷却系统 |  | 已建一套640t/h的循环冷却水系统，原有项目用量约160t/h。 | 依托原有不新增 |
|  | 绿化 |  | 绿化面积14600平方米。 | 不新增 |
| 贮 运 工 程 | 运输 | 厂外运输 | 原料运输外委社会运输单位，产品及其它运出物料由购买单位自行运输 |  |
|  |  | 厂内生产 | 自备1t叉车2辆 |  |
|  | 贮存 | 原材料库 | 7080m2 |  |
|  |  | 危险品库 |  |  |
|  |  | 成品库 |  |  |
|  |  | 罐区 |  |  |
| 环 保 工 程 | 废气治理 |  | 二级吸收塔两套、活性炭吸附装置两套 | 新增二级活性炭吸附装置一套 |
|  | 废水治理 |  | 已建一期200t/d规模，原有项目污水量约45t/d，本技改项目约9t/d。全厂采用工艺为“高盐废水蒸发析盐，甲苯废水气浮隔油，生产废水经微电解＋电解＋气浮＋催化氧化＋厌氧＋好氧＋接触好氧” 工艺处理。 |  |
|  | 噪声治理 |  | 选取低噪设备、合理布局；局部消声、隔音；厂房隔音等。 |  |
|  | 固体废物处理 |  | 项目产生的废催化剂、蒸馏残液、活性炭渣、母液、生物污泥委托金阳光固废处置公司集中处置；工业盐出售；生活垃圾进行卫生填埋，实现零排放。 | 蒸馏残渣、废活性炭、水处理污泥、废甲苯委托金阳光固废处置公司集中处置；原料包装桶（袋）原料厂家回收；生活垃圾进行卫生填埋，实现零排放。 |

小河

○^3

▲Z5

▲Z6

○3

○2

固废堆场

储罐区

废水处理站

▲Z7

事故池

危化仓库

仓库

预留空地

8号生产车间

▲Z4

◎Q1

○1

○^1

○^2

苯草酮车间

◎Q2

6月25日风向

6月26日风向

公用

公程

千鹤化工

原料仓库

4号车间

▲Z8

3号车间

▲Z3

图例

▲：厂界噪声测点

◎1：排气筒

★：废水排口

☆：雨水排口

○：无组织废气测点

办公楼

雨水排口☆

废水排口★

▲Z1

▲Z2

江   苏     路

图4-2  江苏云帆化工有限公司平面布置示意图

## 4.2 生产工艺简介

4.2.1工艺流程图

95%3-羟基-2-丙酰基-5-(2,4,6-三甲基苯基)环己-2烯-1-酮、

15%氢氧化钠溶液、99%乙氧胺盐酸盐、99%甲苯

合成反应

分    层

G4甲苯

成    盐

15%氢氧化钠溶液

分    层

W1-1 废水

G2甲苯

G3甲苯

G1甲苯、乙氧胺

蒸馏

冷凝

回用甲苯、乙氧胺、水

G5甲苯、乙氧胺、水

S1 蒸馏残渣

中    和

15%盐酸溶液

G6HCl

水

W3 废水

96.5%成品

图4-3  苯草酮工艺流程框图

离    心

洗    涤

干    燥

G7水

W2 废水

工艺流程简述：

于3000L反应釜中通过计量槽加入甲苯、15%氢氧化钠水溶液，并从人工投料口加入99%乙氧基盐酸盐固体，开启搅拌后加入丙酰基环己烯酮，于40℃左右保温反应30h，取样中控，当丙酰基环己烯酮含量小于0.5%时，停止搅拌，静置30min分层。分出废水层至污水站处理，有机层至成盐釜，滴加15%氢氧化钠水溶液，调节pH7-8，静置分层。甲苯层先常压110℃蒸馏回收甲苯，出料稀少时减压蒸馏（采用往复式机械泵）至干，采用三级冷凝（一级常水＋一级0℃水＋一级-15℃冷却，冷凝效率可达98.5％），回收的甲苯回用于合成反应。水相有机层至中和釜，滴加15%盐酸溶液，调节pH5-6，继续搅拌1h，放料离心，离心废水至污水站处理。离心后的物料用水洗涤后经烘箱烘干后得苯草酮成品。烘干工序采用烘箱，烘箱通过盘管通蒸汽加热，为静态烘干方式，并且苯草酮相对密度为2.1，因此不易起尘。烘箱相比于气流、负压式烘干设备具有静态烘干、不起尘的优点。

项目分层、成盐、中和等工序均在釜内完成，各釜呼吸口均通过车间排气总管由排气筒排放。

产品收率以丙酰基环己烯酮计为94%。

主要产污环节：

1、合成反应废气G1，主要成份为甲苯、乙氧胺；

2、分层工序产生的废气G2，主要成份为甲苯；

3、分层工序产生的废水W1，主要成份为水、氯化钠、甲苯、乙氧胺、苯草酮、环己二酮、亚氨基乙基环己烯酮、丙酰基环己烯酮、杂质等；

4、成盐工序产生的无组织废气G3，主要成份为甲苯；

5、分层工序产生的无组织废气G4，主要成份为甲苯；

6、蒸馏工序产生的蒸馏残渣S1，主要成份为环己二酮、苯草酮钠盐、亚氨基乙基环己烯酮钠盐、丙酰基环己烯酮钠盐、杂质、甲苯等；

7、冷凝工序产生不凝气G5，主要成份为甲苯、乙氧胺；

8、中和工序产生的无组织废气G6，主要成份为HCl；

9、离心工序产生的废水W2，主要成份为水、氯化钠、甲苯、苯草酮、亚氨基乙基环己烯酮、环己二酮、杂质；

10、洗涤工序产生的废水W3，主要成份为水、氯化钠、苯草酮、亚氨基乙基环己烯酮、环己二酮、杂质；

11、干燥工序产生的废气G3，主要成份为水蒸气。

# 5．污染物的排放及防治措施

## 5.1废气排放及防治措施

表5-1  废气排放及处理措施

| 污染源 | 生产工 段 | 污染物 | 环评要求 | 实际建设情况 | 排气筒高度 | 排气筒编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苯草酮 | 合成废气G1 | 甲苯、乙氧胺 | 二级活性碳吸附 | 二级水喷淋+二级活性碳吸附 | 15m | Q1 |
|  | 分层废气G2 | 甲苯 |  |  |  |  |
|  | 成盐废气G3 | 甲苯 |  |  |  |  |
|  | 分层废气G4 | 甲苯 |  |  |  |  |
|  | 蒸馏废气G5 | 甲苯、乙氧胺 |  |  |  |  |
|  | 中和废气G6 | 氯化氢 |  |  |  |  |
| 车间无组织废气 |  | 氯化氢、甲苯 | 无 | 二级氧化喷淋 | 15 m | Q2 |

## 5.2废水排放及防治措施

表5-2    废水排放及防治措施

| 污染源 工段 | 废水 污染源 | 主要污染物 | 处理设施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评/初步设计的要求 | 实际建设 |
| 分层、离心 | 废水W1、W2 | COD、 甲苯、盐 | 蒸发+隔油+物化+生化处理 | 同环评 |
| 洗涤 | 废水W3 | COD、盐 | 物化+生化处理 |  |
| 其它废水 | 冲洗废水、真空泵废水 | COD、BOD5 | 物化+生化处理 |  |
|  | 储罐喷淋水、生活污水、初期雨 | COD、BOD5 | 生化处理 |  |

图例

★：废水监测点位

排入园区污水

管网

生活污水

回用污泥

中间池

生活

污水池

冷却水

雨水池

厌氧

池

缺氧池

好氧池

二沉池

接触好

氧池

终沉池

集中外排池

剩余污泥

滤 液

污泥池

压滤机

污泥固废处置

去均质调节池

S8★

雨水排口

附近小河

厂内雨水管网后期雨水

S6★

S7★

S5★

S4★

电解槽

焦油废水池

曝气除油

油

固废处置

集油池

均质调节池

微电解池

中和池

初沉池

气浮池

中间池

催化氧化塔

S3★

车间废水集水池

3#车间废水

4#车间废水

图4-1废水处理工艺流程图

初期雨水

项目车间废水集水池

W1、W2

S1★

S2★

## 5.3噪声及其防治措施

本项目机械设备绝大多数安置在厂房内，其设备型号较小，设备功率一般，其防治措施见表5-3。

表5-3主要噪声源及防治措施

| 设备/噪声源 | 治理措施 |
| --- | --- |
| 泵机、水喷射真空泵等 | 合理布局，高噪声设备远离厂界；同时安装吸声、消声材料。 |

## 5.4固体废弃物及其处置

项目生产过程中产生的固体废物主要包括工艺中产生的蒸馏残渣、废活性炭、废甲苯、污水站污泥、原料包装桶（袋）、职工生活垃圾等。

# 6．验收监测评价标准

## 6.1废气排放标准

项目HCl、甲苯工艺废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。废气排放标准限值见表6-1。

表6-1    大气污染物排放标准

| 污染物 | 最高允许排放速率，kg/h | 最高允许排放浓度mg/m3 | 无组织排放监控浓度限值mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | H=15m |  |  |
| HCl | 0.26 | 100 | 0.20 |
| 甲苯 | 3.1 | 40 | 2.4 |
| 臭气浓度 | 2000（无量纲） | / | 20（无量纲） |

## 6.2废水排放标准

废水排放标准详见表6-2。

表6-2项目废水排放标准限值

| 污染物 | 执行标准（mg/L） | 参照标准（mg/L） |
| --- | --- | --- |
|  | 《污水综合排放标准》GB8978-1996表4（三级） | 园区污水厂接管要求 |
| pH值（无量纲） | 6-9 | — |
| COD | 500 | — |
| BOD5 | 300 | — |
| SS | 400 | — |
| 甲苯 | 0.5 | — |
| NH3-N | — | 25 |
| 全盐量 | — | 5000 |
| 总磷 | — | 5 |
| 石油类 | 20 | — |
| 按环评批复要求，清下水：COD≤40mg/L |  |  |

## 6.3厂界噪声评价标准

项目厂界噪声排放标准见表6-3

表6-3 厂界噪声评价标准

| 时段 | 标准值Leq dB（A） | 依据标准 |
| --- | --- | --- |
| 昼间 | 65 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 夜间 | 55 |  |

## 6.4总量控制指标

根据南通市环境保护局通环管函［2009］066号文，本项目的排放总量如下表：

表5-4   环评批复污染物排放总量指标  （t/a）

| 类别 | 污染物 | 污染物排放量控制指标 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 2588.18 |
|  | COD | 1.29 |
|  | 氨氮 | 0.05 |
| 废气 | 氯化氢 | 0.01 |
|  | 甲苯 | 0.958 |
| 固废 |  | 0 |

# 7．验收监测内容

此次竣工验收监测是对该公司环保设施的建设、运行和管理进行全面考核，对环保设施的处理效果和排污状况进行现场监测，以检查各种污染防治措施是否达到设计能力和预期效果，并评价其污染物排放是否符合国家标准和总量控制指标。监测期间应工况稳定，生产负荷必须达到设计生产能力的75%以上。

## 7.1废气监测

废气监测点位、项目和频次见表7-1。

表7-1  废气监测点位、项目和频次

| 污染源名称 | 监测点位 | 主要监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 排气筒Q1 | 甲苯、氯化氢 | 每天三次，连续两天（按规范采样） |
| 车间无组织收集 | 排气筒Q2 | 甲苯、氯化氢 |  |
| 厂界无组织废气 | 下风向设3个监控点（1～3） | 气象参数、甲苯、氯化氢、臭气浓度 |  |

注：臭气浓度建设委托有资质的第三方监测

## 7.2废水监测

废水监测点位、项目和频次见表7-2。

表7-2  废水监测点位、项目和频次

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 车间废水池S1 | pH值、甲苯、全盐量 | 每天二次，连续两天 |
| 蒸发后S2 | pH值、甲苯、全盐量 |  |
| 均质调节池S3 | pH值、COD、BOD、SS、氨氮、总磷、甲苯、全盐量 | 每天三次，连续两天 |
| 电解后S4 | pH值、COD、BOD | 每天二次，连续两天 |
| 中间池S5 | pH值、COD、BOD |  |
| 二沉池S6 | pH值、COD、BOD |  |
| 出水S7 | pH值、COD、BOD、SS、氨氮、总磷、甲苯、总氮 全盐量、石油类、TOC、苯胺、挥发酚、二甲苯 | 每天三次，连续两天 |
| 雨水排口S8 | pH、CODcr、甲苯 | 每天一次，逢雨监测一天 |

## 7.3噪声监测

厂界噪声监测点位、项目和频次见表7-3，噪声监测点位见图4-2。

表7-3  厂界噪声监测点位、项目和频次

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界（Z1～Z8） | 昼、夜间等效(A)声级 | 监测一天，昼、夜各监测一次 |

# 8．监测分析方法和质量保证措施

质控措施按原国家环保总局《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》中9.2条款要求及国家《环境监测技术规范》执行。

监测质量保证严格根据国家环保总局颁布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）实施全过程的质量保证技术，样品的采集、运输、保存和分析按环保部《工业污染源现场检查技术规范》（HJ 606-2011）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T 373-2007）、《固定污染源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T 194-2005）、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）以及南通市环境监测中心站编制的质量体系文件相关要求进行。

监测人员经考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内；现场监测仪器使用前经过校准；监测数据实行三级审核。废水现场采集10%的平行样，实验室加测10%平行样、10%加标回收样；废气采样仪器进现场前做好校核工作；噪声测量仪器性能符合GB3875和GB/T 17181对2型仪器的要求，在测量前后进行声校准。

废水、废气和噪声监测分析方法见表8-1。

废水监测质量控制情况统计见表8-2。

表8-1  监测分析方法表

| 序号 | 项目 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 便携式pH计法 | 《水和废水监测分析方法》国家环保总局2002年（第四版） |
|  | COD | 快速消解分光光度法 | HJ/T399-2007 |
|  | BOD5 | 稀释与接种法 | HJ 505-2009 |
|  | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893-1989 |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 |
|  | 甲苯 | 气相色谱法 | HJ 584-2010 |
|  | 总氮 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ 636-2012 |
|  | 全盐量 | 重量法 | HJ/T 51-1999 |
|  | 石油类 | 红外分光光度法 | HJ 637-2012 |
|  | TOC | 燃烧氧化—非分散红外吸收法 | HJ 501-2009 |
|  | 苯胺 | N-(1－萘基)乙二胺偶氮分光光度法 | GB/T 11889-1989 |
|  | 挥发酚 | 4-氨基安替比林分光光度法 | HJ 503-2009 |
|  | 二甲苯 | 气相色谱法 | HJ 584-2010 |
| 废气 | 甲苯 | 气相色谱法 | HJ 584-2010 |
|  | 氯化氢 | 环境空气： 离子色谱法 | HJ 549-2009 |
|  |  | 废气：硫氰酸汞分光光度法 | HJ/T 27-1999 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB12348-2008 |

表8-2  质量控制情况统计表

| 污染物 | 样 品 数 | 平 行 |  |  | 加 标 回 收 |  | 标样 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 个 数 | 检查率 （%） | 合格率 （%） | 个 数 | 合格率 （%） | 个 数 | 合格率 （%） |
| CODCr | 25 | 8 | 32 | 100 | － | － | 2 | 100 |
| BOD5 | 24 | 8 | 66.7 | 100 | － | － | 2 | 100 |
| 氨氮 | 12 | 4 | 33.3 | 100 | 2 | 100 | － | － |
| 总磷 | 12 | 4 | 33.3 | 100 | 2 | 100 | － | － |
| 总氮 | 6 | 4 | 66.7 | 100 | 2 | 100 | － | － |
| 甲苯 | 20 | 4 | 20 | 100 | 2 | － | － | － |
| 石油类 | 16 | 2（加） | - | - | － | － | 1 | 100 |
| TOC | 6 | 4 | 66.7 | 100 | － | － | 1 | 100 |
| 苯胺 | 6 | 4 | 66.7 | 100 | 2 | － | － | － |
| 挥发酚 | 6 | 4 | 66.7 | 100 | 2 | － | － | － |
| 二甲苯 | 6 | 4 | 66.7 | 100 | 2 | － | － | － |

# 9．验收监测结果及分析

## 9.1监测期间工况分析

我站于2015年6月25日至26日对江苏云帆化工有限公司年产300吨苯草酮技改项目进行了验收监测。验收监测期间，该公司生产基本稳定，共生产苯草酮1.986吨，达到设计能力的75%以上，符合《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》9.1.1条款规定。验收监测期间该公司产品产量及原料耗用情况见表9-1～9-2。

表9-1   验收监测期间云帆公司产品产量及主要原料耗用情况表(15.06.25)

| 原辅材料名称 |  | 规格 | 单耗量（kg/t） | 用量（kg） | 产品产量（kg） | 设计产量（kg t） | 负荷（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苯草酮 | 3-羟基-2-丙酰基-5-(2,4,6-三甲基苯基)环己-2烯-1-酮 | 95.2％ | 948 | 943 | 995 | 1000 | 99.5 |
|  | 乙氧胺盐酸盐 | 99.1％ | 319 | 317 |  |  |  |
|  | 甲苯 | 99.8% | 43 | 43 |  |  |  |
|  | 片碱 | 98.5% | 261 | 260 |  |  |  |
|  | 盐酸 | 30.1% | 372 | 370 |  |  |  |

表9-2   验收监测期间云帆公司产品产量及主要原料耗用情况表(15.06.26)

| 原辅材料名称 |  | 规格 | 单耗量（kg/t） | 用量（kg） | 产品产量（kg） | 设计产量（kg） | 负荷（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苯草酮 | 3-羟基-2-丙酰基-5-(2,4,6-三甲基苯基)环己-2烯-1-酮 | 95.2％ | 952 | 943 | 991 | 1000 | 99.1 |
|  | 乙氧胺盐酸盐 | 99.1％ | 320 | 317 |  |  |  |
|  | 甲苯 | 99.8% | 44 | 44 |  |  |  |
|  | 片碱 | 98.5% | 252 | 250 |  |  |  |
|  | 盐酸 | 30.1% | 383 | 380 |  |  |  |

## 9.2验收监测结果及分析评价

## 9.2.1废气

9.2.1.1无组织排放废气

气象参数监测结果见表9-3；无组织排放废气监测结果见表9-4。

表9-3  气象参数监测结果表

| 监测日期 | 时间 | 气温（℃） | 湿度（%） | 气压（KPa） | 风向 | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015/6/25 | 10:00 | 33 | 65 | 99.9 | 西南 | 1.5 |
|  | 12:00 | 32 | 69 | 99.9 | 西南 | 1.8 |
|  | 14:00 | 32 | 71 | 99.9 | 西南 | 2.1 |
| 2015/6/26 | 10:00 | 27 | 79 | 100.2 | 东南 | 2.4 |
|  | 12:00 | 28 | 78 | 100.2 | 东南 | 2.3 |
|  | 14:00 | 28 | 78 | 100.1 | 东南 | 2.3 |

表9-4 无组织排放废气监测结果表

单位：mg/m3

| 监测 点位 | 监测 日期 | 甲苯 |  |  | 氯化氢 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | 2015 6.25 | ND | ND | ND | 0.009 | 0.013 | 0.008 | 1.未检出以“ND”表示；甲苯 检出限0.01mg/m3 2. 监测点位设置见图4-2。 |
| 2 |  | ND | ND | ND | 0.006 | 0.004 | 0.005 |  |
| 3 |  | ND | ND | ND | 0.004 | 0.003 | 0.007 |  |
| 1 | 2015 6.26 | ND | ND | ND | 0.009 | 0.009 | 0.007 |  |
| 2 |  | ND | ND | ND | 0.007 | 0.006 | 0.006 |  |
| 3 |  | ND | ND | ND | 0.006 | 0.006 | 0.007 |  |
| 最大浓度 |  | ND |  |  | 0.013 |  |  |  |
| 标准值 |  | 2.4 |  |  | 0.20 |  |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 |  |  | 达标 |  |  |  |

监测结果表明：在各监控点，甲苯、氯化氢无组织排放的监控浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值；其中甲苯未检出。

另外建设方委托江苏恒安检测技术有限公司对厂界臭气浓度进行了监测，监测日期为2015.6.25-26日（与我站同步，见恒安检测（2015）环监（138）号监测报告）。

表9-5 厂界臭气浓度监测结果表

| 监测 点位 | 监测 日期 | 1 | 2 | 3 | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2015 6.25 | 16 | 17 | 16 | 监测点位设置见图4-2。 |  |
| 2 |  | 13 | 12 | 12 |  |  |
| 3 |  | 16 | 17 | 17 |  |  |
| 1 | 2015 6.26 | 16 | 17 | 16 |  |  |
| 2 |  | 19 | 19 | 19 |  |  |
| 3 |  | 19 | 19 | 18 |  |  |
| 最大浓度 |  | 19 |  |  |  |  |
| 标准值 |  | 20 |  |  |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 |  |  |  |  |

监测结果表明：厂界无组织排放的臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中无组织排放监控浓度限值。

9.2.1.2生产废气

本项目主要生产废气为生产过程中产生的甲苯、氯化氢废气。有组织废气的监测结果见表9-6～9-7。

表9-6     排气筒PQ1废气监测结果表

| 测点 位置 | 监测 日期 | 样品 序号 | 排气量 | 甲苯 |  | 氯化氢 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m3/h | mg/m3 | Kg/h | mg/m3 | Kg/h |  |
| 废气处理后Q1 | 2015 6.25 | 1 | 742 | 476 | 0.353 | ND | ＜0.0003 | 未检出以“ND”表示； 氯化氢检出限0.9mg/m3 |
|  |  | 2 | 762 | 890 | 0.678 | ND | ＜0.0003 |  |
|  |  | 3 | 754 | 752 | 0.567 | ND | ＜0.0003 |  |
|  | 2015 6.26 | 4 | 750 | 866 | 0.650 | ND | ＜0.0003 |  |
|  |  | 5 | 766 | 534 | 0.409 | 0.9 | 0.0007 |  |
|  |  | 6 | 763 | 436 | 0.333 | 1.2 | 0.0009 |  |
|  | 执行标准 |  | - | 40 | 3.1 | 100 | 0.26 | 排气筒高度15米 |
|  | 达标情况 |  | - | 超标 | 达标 | - | 达标 |  |

注：项目部分未检出时速率以1/2检出限×排风量计算

表9-7      排气筒PQ2废气监测结果表

| 测点 位置 | 监测 日期 | 样品 序号 | 排气量 | 甲苯 |  | 氯化氢 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m3/h | mg/m3 | Kg/h | mg/m3 | Kg/h |  |
| 废气处理后Q2 | 2015 6.25 | 1 | 427 | 0.15 | 0.00006 | 1.0 | 0.0004 | 未检出以“ND”表示； 甲苯检出限0.03mg/m3 |
|  |  | 2 | 436 | ND | ＜0.000007 | 1.1 | 0.0005 |  |
|  |  | 3 | 419 | ND | ＜0.000007 | 1.1 | 0.0005 |  |
|  | 2015 6.26 | 4 | 416 | ND | ＜0.000007 | 1.9 | 0.0008 |  |
|  |  | 5 | 427 | 0.33 | 0.00014 | 2.4 | 0.0010 |  |
|  |  | 6 | 427 | ND | ＜0.000007 | 3.0 | 0.0013 |  |
|  | 执行标准 |  | - | 40 | 3.1 | 100 | 0.26 | 排气筒高度15米 |
|  | 达标情况 |  | - | 达标 | 达标 | - | 达标 |  |

注：项目部分未检出时速率以1/2检出限×排风量计算

验收监测结果表明:

有组织废气（Q1）经处理后氯化氢废气污染物的排放浓度和排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2二级标准，甲苯的排放浓度超过相应标准，排放速率符合相应标准；

有组织废气（Q2）经处理后废气污染物甲苯、氯化氢的排放浓度和排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2二级标准。

由于排气筒（Q1）的甲苯超过排放标准，建设方经检查后发现冷凝器盐水管道堵塞，冷凝效果变低，甲苯的回收率变低。建设方及时更新了新的冷凝器盐水管，于2015年7月13日委托我方重新对该项目进行监测。

我站于2015年7月28-29日期对该超标排气筒的甲苯重新进行了监测。

表9-8  云帆公司2015年7月28日产品产量及主要原料耗用情况表

| 原辅材料名称 |  | 规格 | 用量（kg） | 产品产量（kg） | 设计产量（kg） | 负荷（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苯草酮 | 3-羟基-2-丙酰基-5-(2,4,6-三甲基苯基)环己-2烯-1-酮 | 95.2％ | 800 | 851 | 1000 | 85.1 |
|  | 乙氧胺盐酸盐 | 99.1％ | 270 |  |  |  |
|  | 甲苯 | 99.8% | 40 |  |  |  |
|  | 片碱 | 98.5% | 220 |  |  |  |
|  | 盐酸 | 30.1% | 315 |  |  |  |

表9-9   云帆公司2015年7月29日产品产量及主要原料耗用情况表

| 原辅材料名称 |  | 规格 | 用量（kg） | 产品产量（kg） | 设计产量（kg） | 负荷（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苯草酮 | 3-羟基-2-丙酰基-5-(2,4,6-三甲基苯基)环己-2烯-1-酮 | 95.2％ | 800 | 845 | 1000 | 84.5 |
|  | 乙氧胺盐酸盐 | 99.1％ | 270 |  |  |  |
|  | 甲苯 | 99.8% | 50 |  |  |  |
|  | 片碱 | 98.5% | 220 |  |  |  |
|  | 盐酸 | 30.1% | 310 |  |  |  |

表9-10     排气筒PQ1甲苯废气监测结果表

| 测点 位置 | 监测 日期 | 样品 序号 | 排气量 | 甲苯 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m3/h | mg/m3 | Kg/h |  |
| 废气处理后Q1 | 2015 7.28 | 1 | 750 | ND | ＜0.00002 | 未检出以“ND”表示； 甲苯检出限0.03mg/m3 |
|  |  | 2 | 747 | ND | ＜0.00002 |  |
|  |  | 3 | 727 | ND | ＜0.00002 |  |
|  | 2015 7.29 | 4 | 717 | ND | ＜0.00002 |  |
|  |  | 5 | 725 | ND | ＜0.00002 |  |
|  |  | 6 | 727 | ND | ＜0.00002 |  |
|  | 执行标准 |  | - | 40 | 3.1 | 排气筒高度15米 |
|  | 达标情况 |  | - | 达标 | 达标 |  |

注：项目全未检出时，排放速率以 “＜检出限×排风量”计算

监测期间生产工况达到要求，经监测排气筒Q1废气经处理后废气污染物甲苯的排放浓度和排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2二级标准。

## 9.2.2废水

我站对该公司的废水处理装置各处理段水质进行了监测，监测结果具体见表9-11～9-14,监测结果统计见表9-15。

表9-11     废水监测结果表

单位：mg/L

| 监测 点位 | 监测 日期 | 甲苯 | 全盐量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车间废水池S1 | 2015 6.25 | 40.7 | 1.71×104 |
|  |  | 45.0 | 1.70×104 |
|  | 日均值 | 42.8 | 1.71×104 |
|  | 2015 6.26 | 36.7 | 1.60×104 |
|  |  | 40.1 | 1.62×104 |
|  | 日均值 | 39.4 | 1.61×104 |
| 蒸发处理后S2 | 2015 6.25 | 178 | 2.12×104 |
|  |  | 176 | 2.20×104 |
|  | 日均值 | 177 | 2.16×104 |
|  | 2015 6.26 | 185 | 2.06×104 |
|  |  | 179 | 2.02×104 |
|  | 日均值 | 182 | 2.04×104 |

注：蒸发处理装置处理的废水是全厂混合的高浓废水。

表9-12     废水监测结果表

单位：mg/L

| 监测 点位 | 监测 日期 | pH值 | CODCr | BOD5 | SS | 氨氮 | 总磷 | 甲苯 | 全盐量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 均质调节池S3 | 2015 6.25 | 3.50 | 5.42×104 | 2.28×103 | 106 | 134 | 7.67 | 109 | 3.22×104 |
|  |  | 3.48 | 5.34×104 | 2.46×103 | 110 | 134 | 7.97 | 107 | 3.21×104 |
|  |  | 3.48 | 5.22×104 | 2.33×103 | 104 | 136 | 8.87 | 111 | 3.21×104 |
|  | 日均值 | － | 5.33×104 | 2.34×103 | 107 | 135 | 8.17 | 109 | 3.21×104 |
|  | 2015 6.26 | 3.50 | 4.54×104 | 2.46×103 | 104 | 125 | 8.68 | 107 | 3.06×104 |
|  |  | 3.52 | 4.94×104 | 2.32×103 | 107 | 123 | 9.36 | 104 | 3.01×104 |
|  |  | 3.50 | 4.98×104 | 2.25×103 | 109 | 125 | 8.87 | 103 | 3.05×104 |
|  | 日均值 | － | 4.82×104 | 2.34×103 | 107 | 124 | 8.97 | 105 | 3.04×104 |
| 电解后S4 | 2015 6.25 | 3.10 | 5.02×104 | 2.00×103 | － | － | － | － | － |
|  |  | 3.00 | 5.08×104 | 2.08×103 | － | － | － | － | － |
|  | 日均值 | － | 5.05×104 | 2.04×103 | － | － | － | － | － |
|  | 2015 6.26 | 3.52 | 4.30×104 | 2.04×103 | － | － | － | － | － |
|  |  | 3.52 | 4.49×104 | 2.11×103 | － | － | － | － | － |
|  | 日均值 |  | 4.40×104 | 2.08×103 | － | － | － | － | － |

表9-13     废水监测结果表

单位：mg/L

| 监测 点位 | 监测 日期 | pH值 | CODCr | BOD5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中间池S5 | 2015 6.25 | 7.10 | 4.44×103 | 1.78×103 |
|  |  | 7.15 | 4.95×103 | 1.98×103 |
|  | 日均值 | － | 4.70×103 | 1.88×103 |
|  | 2015 6.26 | 7.10 | 4.98×103 | 2.22×103 |
|  |  | 7.12 | 4.96×103 | 2.21×103 |
|  | 日均值 | － | 4.97×103 | 2.34×103 |
| 二沉池S6 | 2015 6.25 | 7.25 | 363 | 25.1 |
|  |  | 7.28 | 354 | 26.8 |
|  | 日均值 | － | 358 | 26.0 |
|  | 2015 6.26 | 7.29 | 456 | 37.4 |
|  |  | 7.26 | 463 | 36.4 |
|  | 日均值 |  | 460 | 36.9 |

表9-14    废水监测结果表

单位：mg/L

| 监测 点位 | 监测 日期 | pH值 | CODCr | BOD5 | SS | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 石油类 | 甲苯 | 全盐量 | 二甲苯 | TOC | 苯胺 | 挥发酚 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水S7 | 2015 6.25 | 7.40 | 288 | 14.1 | 13 | 2.92 | 0.23 | 12.7 | 0.25 | 0.104 | 3.57×103 | ND | 51.0 | ND | ND |  |
|  |  | 7.38 | 284 | 13.6 | 10 | 2.89 | 0.18 | 12.4 | 0.26 | 0.101 | 3.50×103 | ND | 53.1 | ND | ND |  |
|  |  | 7.42 | 283 | 14.8 | 11 | 2.86 | 0.18 | 12.5 | 0.28 | 0.083 | 3.54×103 | ND | 52.2 | ND | ND |  |
|  | 日均值 | － | 285 | 14.2 | 11 | 2.89 | 0.20 | 12.5 | 0.27 | 0.096 | 3.54×103 | ND | 52.1 | ND | ND |  |
|  | 2015 6.26 | 7.36 | 293 | 11.4 | 11 | 1.55 | 0.18 | 11.9 | 0.34 | 0.104 | 3.55×103 | ND | 57.4 | ND | ND |  |
|  |  | 7.35 | 289 | 11.2 | 13 | 1.52 | 0.19 | 11.9 | 0.39 | 0.083 | 3.56×103 | ND | 55.5 | ND | ND |  |
|  |  | 7.36 | 292 | 11.1 | 11 | 1.53 | 0.18 | 12.4 | 0.33 | 0.074 | 3.51×103 | ND | 57.8 | ND | ND |  |
|  | 日均值 | － | 291 | 11.2 | 12 | 1.53 | 0.18 | 12.1 | 0.35 | 0.087 | 3.54×103 | ND | 56.9 | ND | ND |  |
| 执行标准值 |  | 6-9 | 500 | 300 | 400 | 25 | 5 | - | 20 | 0.5 | 5000 | 3.0 | - | 5.0 | 2.0 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | － | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | － | 达标 | 达标 |  |
| 雨水排口 |  | 7.82 | 18 | - | - | - | - | - | - | ND | - | - | - | - | - |  |
| 执行标准值 |  | 6-9 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 达标情况 |  | 达到环评批复要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：生化处理能力为200吨/天，验收期间项目产生生产废水量约为4吨/天，全厂实际废水产生量为180吨/天。

表9-15  废水处理前、后水质对比及处理效率

单位： mg/L

| 监测项目 |  | CODCr | BOD5 | 氨氮 | 总磷 | SS | 甲苯 | 全盐量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒸馏段 | 处理前均值 | － | － | － | － | － | 41.0 | 1.66×104 |
|  | 处理后均值 | － | － | － | － | － | 179 | 2.10×104 |
|  | 处理效率（%） | － | － | － | － | － | － | － |
| 电解段 | 处理前均值 | 5.08×104 | 2.34×103 | 130 | 8.57 | 107 | 107 | 3.12×104 |
|  | 处理后均值 | 4.98×104 | 2.06×103 | － | － | － | － | － |
|  | 处理效率（%） | 2.0 | 12 | － | － | － | － | － |
| 气浮+催化氧化 | 处理前均值 | 4.98×104 | 2.06×103 | － | － | － | － | － |
|  | 处理后均值 | 4.84×103 | 2.11×103 | － | － | － | － | － |
|  | 处理效率（%） | 90.3 | － | － | － | － | － | － |
| 厌氧+耗氧 | 处理前均值 | 4.84×103 | 2.11×103 | － | － | － | － | － |
|  | 处理后均值 | 409 | 44.4 | － | － | － | － | － |
|  | 处理效率（%） | 91.5 | 97.9 | － | － | － | － | － |
| 接触氧化 | 处理前均值 | 409 | 44.4 | － | － | － | － | － |
|  | 处理后均值 | 288 | 12.7 | 2.21 | 0.19 | 12 | 0.092 | 3.54×103 |
|  | 处理效率（%） | 29.6 | 71.4 | － | － | － | － | － |
| 废水装置有效处理效率（%） |  | 99.4 | 99.5 | 98.3 | 97.8 | 88.8 | 99.9 | 98.9 |

监测结果表明：

由于三效蒸发是全厂高盐废水混合处理，本车间的高盐废水含盐量较低，不能看出去除效果外，综合废水处理装置对该公司废水的处理明显。电解工段是对难降解物质的小分子化，对CODCr 的去除率约为2%左右。

气浮催化氧化工段对CODCr去除率约为91.5%左右、对BOD5的去除率约为97.9%左右。接触氧化工段对CODCr的去除率约为29.6%，对BOD5的去除率约为71.4%左右。说明催化氧化工对废水中高分子或杂环的破解明显。

该处理装置对废水的有效去除效率：CODCr为99.4% 、BOD5为99.5%、SS为88.8%、甲苯为99.9%、氨氮为98.3%、总磷为97.8%、全盐量为98.9%，达到预期处理效果。

江苏云帆化工有限公司总排口排放的废水中pH值、CODCr、BOD5、SS、石油类、甲苯、二甲苯、苯胺、挥发酚的排放浓度均符合国家《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4的三级标准；氨氮、总磷、全盐量符合园区接管要求，说明废水处理装置运行良好。

雨水排口中的pH值为7.82，CODCr为18mg/L、甲苯未检出，符合环评批复要求。

## 9.2.3噪声

厂界噪声监测结果见表9-16。

监测结果表明：根据该公司厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，即昼间65dB(A)，夜间55dB。监测结果表明：各厂界噪声昼、夜监测值均符合上述国家噪声标准。

表9-16    厂界噪声监测结果表

单位：dB(A)

| 测点号及 测点位置 | 6月25日 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
|  | Leq | Leq |
| Z1南厂界 | 53.6 | 50.7 |
| Z2南厂界 | 54.4 | 51.8 |
| Z3东厂界 | 57.5 | 52.5 |
| Z4东厂界 | 62.2 | 54.4 |
| Z5北厂界 | 57.1 | 51.9 |
| Z6北厂界 | 58.8 | 52.2 |
| Z7西厂界 | 54.2 | 50.8 |
| Z8西厂界 | 53.4 | 50.3 |
| 执行标准 | 65 | 55 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |

## 9.2.4固废处置情况

项目生产过程中产生的固体废物主要包括工艺中产生的蒸馏残渣、废活性炭、废甲苯、污水站污泥、原料包装桶（袋）、职工生活垃圾等。项目固废产生及处置情况详见表9-17。

表9-17  固体废物产生情况

| 编号 | 名称 | 废物类别 | 主要成分 | 性状 | 产生量（t/a） | 采取的处理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸馏残渣S1-1 | HW04 | 环己二酮、苯草酮钠盐、亚氨基乙基环己烯酮钠盐、杂质、甲苯等 | 固体 | 26.7 | 厂内临时堆放 |
| 2 | 废活性炭 （废气处理） | HW04 | 活性炭、甲苯等 | 固体 | 66 |  |
| 3 | 水处理污泥 | HW04 | 有机物 | 固体 | 5 |  |
| 4 | 废甲苯 | HW04 | 甲苯 | 液体 | 0.3 |  |
| 5 | 氯化钠废渣 | HW04 | 氯化钠、苯草酮、杂质 | 固体 | 117 | 厂内临时堆放 |
| 6 | 原料包装桶（袋） | － | － | 固体 | 2.1 | 原料厂家回收 |
| 7 | 生活垃圾 | 99 | － | 固体 | 3 | 卫生填埋 |

# 10  总量控制执行情况

根据南通市环保局对《江苏云帆化工有限公司年产300吨苯草酮技改项目环境影响报告书》的批复，南通市环保局，通环管[2009]066号，本期验收的排放总量如下表：

表10-17环评批复污染物排放总量指标及项目实际总量排放情况  （t/a）

| 类别 | 污染物 | 污染物排放量控制指标 | 全厂排放情况 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 2588.18 | 1200 | 达标 |
|  | COD | 1.29 | 0.346 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.05 | 0.003 | 达标 |
| 废气 | 氯化氢 | 0.01 | 0.000013 | 达标 |
|  | 甲苯 | 0.958 | 0.000001 | 达标 |
| 固废 |  | 0 | 0 | 达标 |

根据验收监测结果，江苏云帆化工有限公司本期验收项目正常生产后，全厂每年将排放废水1200吨/年，排放废水污染物 CODCr0.346吨/年，氨氮0.003吨/年，甲苯、氯化氢的排放分别为0.000001吨/年、0.000013吨/年。

由上表可见：本项目实际污染物排放总量均低于批复允许的污染物排放指标。

# 11环境管理检查

江苏云帆化工有限公司在本项目建设过程中基本执行了国家建设项目环境管理制度，对生产检查要求的落实情况见表11-1、对环评批复落实情况见表11-2。

表11-1  环境管理情况检查表

| 序号 | 检查内容 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | “三同时”制度执行情况 | 该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，较好地执行了“三同时”制度。 |
| 2 | 公司环境管理体系、制度、机构建设情况 | 该项目已制订公司环境管理体系、环保规章制度。 |
| 3 | 污染处理设施建设管理及运行情况 | 已建成二级水喷淋+活性碳吸附装置1套、二级水喷淋收吸收装置1套。工艺尾气排气筒高度分别达到15米； 废水处理装置（500吨/天）一座，目前均能正常运行。 |
| 4 | 排污口规范化整治情况 | 废水排口已安装了流量计、COD在线仪，废气排气筒标志牌已挂。 |
| 5 | 固体废物处置情况 | 废活性炭、废有机溶剂和水处理污泥，现临时堆放于厂内。 |
| 6 | 绿化情况 | 绿化率5%。 |
| 7 | 扰民情况 | 项目周围200米内无居民，未发生扰民事件 |
| 8 | 应急预案 | 有完整的应急预案 |

表11-2“环评批复”落实情况检查（通环管[2009]066）

| 序号 | 检查内容 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 严格执行雨污分流、清污分流，一水多用，污水分质处理的原则，管道架空布设，生产过程中产生的高浓废水经预处理后与初期雨水、地面和设备冲洗水、生活污水一并送入公司污水处理装置处理，各类污染物符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及污水处理厂入管要求后排入园区污水处理厂集中处理。废水处理须委托有资质单位进行设计建设，公司须设置事故废水应急池。清下水排口COD须小于40mg/l。 | 已建高浓度废水处理装置及综合废水处理装置，并能正常运行，管网建设符合园区管理要求。设置有事故应急池、尾水排放应急池，装有闸控和视频监控，污染处理设施落实了专人管理并持证上岗。配备了必要的分析化验设备。经监测，生产废水及雨水排放均达到相关要求。 |
| 2 | 重视并加强工艺废气治理工作，委托有资质单位进行设计建设，采取有效措施减少无组织排放废气的产生量；根据各类废气的理化性质，先对针对性的治理措施，确保排放的各类污染物符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放限值和《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）中二级标准，排气筒高度不得低于15米。 | 已建成二级水喷淋+活性碳吸附装置1套、二级水喷淋收吸收装置1套。工艺尾气排气筒高度分别达到15米，经监测排气筒排放的废气均达到相关标准。 |
| 3 | 厂区内须合理平面布局，尽量将高噪声设备远离厂界布置，并对风机、水泵等高噪声设备采取有效的隔声降噪措施，以确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类昼夜标准。 | 高噪声源尽量远离厂界，并采取有效隔声降噪措施，经监测厂界噪声均达标。 |
| 4 | 各类残渣、废活性炭、水处理污泥等危险固废须严格按国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求分类收集，建立专门的固废临时堆场存场所并在国家规定时间内处理完毕。各类危险固废处置须至南通市固废管理中心办理相关手续。 | 废活性炭、废有机溶剂和水处理污泥，现存放于厂内监时堆场，等有条件时处置。 |
| 5 | 积极开展清洁生产审计，摸索最佳工艺生产条件，优化各工段物料投入产出，减少物耗和污染物的产生量，提高产品总收率和水的循环利用率。 | 本项目在建设过程中优化了生产工艺，调整了生产设备的配置，物耗和污染物的产生量均优于环评。 |
| 6 | 按环评书要求建立环境管理制度和落实环境监测计划，按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》合理设置水、气排口，废气排气筒预留监测采样孔。废水排放口安装污水流量计、COD在线监测仪等在线监控设备，并做好与环保部门联网工作。 | 建立环境管理制度，废水排口已安装了流量计、COD在线仪，废气排气筒标志牌已挂。 |
| 7 | 该项目建成后全公司的卫生防护距离为200米。当地政府应对该项目周边用地进行合理规划，卫生防护距离内不得设置对环境敏感的项目。 | 卫生防护距离内无敏感建筑物。 |
| 8 | 本项目排入污水处理厂的污染物接管总量考核指标为：废水量<2588.18吨/年，COD<1.29吨/年，氨氮<0.05吨/年；废气污染物排放总量指标为：甲苯<0.958吨/年，氯化氢<0.01吨/年，氨<1.6吨/年；固体废物分类安全处置，零排放。 | 本期验收项目正常生产后，全厂每年将排放废水1200吨/年，排放废水污染物 CODCr0.346吨/年，氨氮0.003吨/年。甲苯、氯化氢的排放分别为0.000001吨/年、0.000013吨/年，本项目实际污染物排放总量均低于批复允许的污染物排放指标。 |
| 9 | 清“雨水”排口设置观察井 | 已设立 |

# 12 结论与建议

# 12.1 结论

验收监测结论详见表12-1。

表12-1  验收监测结论

| 类别 | 污染物达标情况 | 总量控制情况 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 在各监控点，甲苯、氯化氢无组织排放的监控浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值；其中甲苯未检出。厂界无组织排放的臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中无组织排放监控浓度限值。有组织废气经处理后废气污染物甲苯、氯化氢的排放浓度和排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2二级标准。 | 废气污染物中各项指标的排放总量均符合环评批复中的对项目总量控制指标的要求。 |
| 废水 | 验收监测期间企业废水总排口排放的废水中pH值、CODCr、BOD5、SS、石油类、甲苯、二甲苯、苯胺、挥发酚的排放浓度均符合国家《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4的三级标准；氨氮、总磷、全盐量符合园区污水处理厂接管要求，说明废水处理装置运行良好。 雨水排口的水质符合环评批复要求。 | 本项目废水中各项指标的排放总量均符合环评批复中的对全厂总量控制指标的要求。 |
| 噪声 | 厂界各测点昼夜间厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 | — |
| 固废 | 废活性炭、废盐等临时堆放于厂内临时堆场，等有条件时送相关处置处置。 | “零排放” |
| 验收 监测 结论 | 江苏云帆化工有限公司年产年产300吨苯草酮技改项目已按国家有关建设项目环境管理法规的要求进行了环境影响评价，项目相应的环保设施与主体工程均已建成并投入使用。公司建立了环境保护管理网络，制定了相关的环境管理制度和污染事故应急预案。 验收监测期间，废水污染物浓度指标符合国家排放标准及园区污水处理厂接管要求；废气处理后各污染物指标国家排放标准，各厂界噪声测点昼夜间均达标。废水、废气排放总量符合环评批复要求。本项目固废堆放于厂内，等待安全处置，各项环评批复要求基本落实。建议该项目通过环保验收。 |  |

## 12.2 建议

（1）加强对废气处理设施的管理维护，确保废气污染物达标排放。

（2）该公司应进一步做好各种废水的收集、处理工作，确保废水处理装置处理后稳定达标排放。特别需注意非正常工况下的达标排放。今后在后续产品投入生产时，除了确保废水达标排放外，还应注意废水量和各污染物的排放符合总量批复要求。

（3）尽快落实危废的处置单位，安全处置危废。

（4）加强安全生产，提高风险意识，要将事故风险的预防、应急预案落实到实处。

（5）废水、固废的处理、转移均应建立好台帐记录，以接受环境保护管理部门的检查。

（6）做好环保管理、废水处理、监测分析人员的上岗培训工作。

附表    			  建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

建设单位排污申报登记号：  编号：  审批经办人：

| 建设项目名称 |  | 年产300吨苯草酮技改项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  | 启东经济开发区滨江精细化工园区 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 江苏云帆化工有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 226221 |  |  | 电话 |  |  |  | 18912888558 |  |  |
| 行业类别 |  | 化工农药制造C2631 |  |  |  |  |  |  |  | 项目性质 |  | 技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  | 年产300吨苯草酮技改项目 |  |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  | 2010.10 |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  | 年产300吨苯草酮技改项目 |  |  |  |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  |  | 2012.4 |  |  |  |  |  |
| 报告书审批部门 |  | 南通市环境保护局 |  |  |  |  |  | 文号 |  | 通环管[2009]066号 |  |  |  |  |  | 时间 |  |  | 2009.7 |  |  |
| 初步设计审批部门 |  | / |  |  |  |  |  | 文号 |  | / |  |  |  |  |  | 时间 |  |  | / |  |  |
| 环保验收审批部门 |  | 南通市环境保护局 |  |  |  |  |  | 文号 |  | / |  |  |  |  |  | 时间 |  |  | / |  |  |
| 报告书编制单位 |  | 南京科泓环保技术有限公司 |  |  |  |  |  | 投资总概算 |  |  | 5200万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位 |  | 温州市节能环保工程实业公司 |  |  |  |  |  | 环保投资概算 |  |  | 105万元 |  |  |  |  |  |  | 比例 |  | 2.0% |  |
| 环保设施施工单位 |  | 温州市节能环保工程实业公司 |  |  |  |  |  | 实际总投资 |  |  | 5200万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保验收监测单位 |  | 南通市环境监测中心站 |  |  |  |  |  | 环保投资 |  |  | 200万元 |  |  |  |  |  |  | 比例 |  | 3.8% |  |
| 新增废水处理设施能力 |  | 200t/d |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、废水、废气污染物控制指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制项目 | 原有排放量 (1) |  | 新建部分产生量(2) | 新建部分处理削减量(3) | 以新带老削减量(4) | 排放增减量 (5) | 排放总量 (6) |  | 允许 排放量 (7) |  |  | 区域削减量 (8) |  | 处理前 浓度 (9) |  |  |  |  | 实测排放浓度(10) |  | 允许排 放浓度 (11) |
| 废水量 | / |  | / | / | / | / | 0.12 |  | 0.2588 |  |  | / |  | / |  |  |  |  | / |  | / |
| CODcr | / |  | / | / | / | / | 0.346 |  | 1.29 |  |  | / |  | / |  |  |  |  | 283-292 |  | 500 |
| 氨氮 | / |  | / | / | / | / | 0.003 |  | 0.05 |  |  | / |  | / |  |  |  |  | 1.52-2.92 |  | 25 |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲苯 | / |  | / | / | / | / | 0.000001 |  | 0.958 |  |  | / |  | / |  |  |  |  | 0.00014 |  | 40 |
| 氯化氢 | / |  | / | / | / | / | 0.000013 |  | 0.01 |  |  | / |  | / |  |  |  |  | 0.0013 |  | 100 |
| 固体废物 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位：废气量：×104标米3/年；         废水、固废量：万吨/年；  其他项目均为吨/年

废水中污染物浓度：毫克/升；      废气中污染物浓度：毫克/立方米

注：此表由监测站或调查单位填写，附在监测或调查报告最后一页。此表最后一格为该项目的特征污染物。

其中：（5）=（2）－（3）－（4）；  （6）=（2）－（3）＋（1）－（4）